Avancements – Test des capteurs

Test au 20/05 :

- Capteur CO et O3 marchent indépendemment ; leur valeur est faussé puisqu’il faut un ‘burn up’ de au moins 24h (qui a lieu seulement une fois) puis a chaque utilisation il faut attendre environ 15 min. Reste à voir : calibration

- SPS30 (PM) : il est connecté en UART au Teensy & le RX du Teensy doit etre connecté au TX du PM et inversement. Mode UART sélectionné quand le pin SEL reste flottant. Le cablage a l’air d’être bon. Mais le code de fonctionne pas -> le SPS30 ne recoit pas les trames testées -> why ?

- Pyrano : test OK sans gyro

- Gyro : test OK (avec la bonne librairie ca marche)

To do encore :

- Faire marcher le PM (SPS 30)

- Tester le wifi

- Tester carte SD

- Puis faire fonctionner tous ensemble et implémenter sur la station

- Test & Calibration

- Interface web + simple pour allumer & éteindre la station.

Possibles tests PM :

En mode I2C :

- Connecte le pin SEL au GND

- Connect SDA/SCL du SPS aux broches I2C du teensy

- Installer librairie Embedded : https://github.com/Sensirion/embedded-sps & arduino-sps

- Utilise le code d’exemple dans arduino

En mode UART :

- Tu ecris ton propre code UART ; envoit les trames UART a la main

- Librairie possible : https://github.com/Sensirion/embedded-uart-sps/tree/master

Code a test : #include <Arduino.h>

// Fonction de conversion d’un tableau de 4 octets (big endian) en float IEEE754

float bytesToFloat(uint8_t *data) {

uint32_t value = ((uint32_t)data[0] << 24) | ((uint32_t)data[1] << 16) |

((uint32_t)data[2] << 8) | (uint32_t)data[3];

float f;

memcpy(&f, &value, sizeof(float));

return f;

}

// Fonction pour envoyer une commande SHDLC sur Serial5

void sendCommand(uint8_t cmd, const uint8_t *data, uint8_t len) {

uint8_t checksum = 0;

checksum += 0x00;       // Adresse

checksum += cmd;

checksum += len;

for (int i = 0; i < len; i++) checksum += data[i];

checksum = ~checksum;

Serial5.write(0x7E);       // Start

Serial5.write(0x00);       // Adresse (toujours 0)

Serial5.write(cmd);

Serial5.write(len);

for (int i = 0; i < len; i++) Serial5.write(data[i]);

Serial5.write(checksum);

Serial5.write(0x7E);       // Stop

}

// Fonction de démarrage des mesures

void startMeasurement() {

uint8_t payload[] = {0x01, 0x03}; // subcommand = 1, format = float IEEE754

sendCommand(0x00, payload, 2);    // CMD 0x00 = Start Measurement

Serial.println(">> Start measurement sent");

}

// Fonction pour lire les mesures

void readMeasurement() {

sendCommand(0x03, nullptr, 0); // CMD 0x03 = Read Measured Values

delay(100); // attendre que le capteur réponde

if (Serial5.available() >= 47) {

uint8_t response[47];

Serial5.read(); // 0x7E start

for (int i = 0; i < 45; i++) response[i] = Serial5.read();

Serial5.read(); // 0x7E stop

// Affichage des valeurs

Serial.print("PM1.0 : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[4]));

Serial.print("PM2.5 : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[8]));

Serial.print("PM4.0 : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[12]));

Serial.print("PM10  : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[16]));

Serial.print("Particules 0.5µm : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[20]));

Serial.print("Particules 1.0µm : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[24]));

Serial.print("Particules 2.5µm : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[28]));

Serial.print("Particules 4.0µm : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[32]));

Serial.print("Particules 10µm  : "); Serial.println(bytesToFloat(&response[36]));

Serial.print("Taille typique µm: "); Serial.println(bytesToFloat(&response[40]));

Serial.println("----------------------------------");

} else {

Serial.println("Pas de réponse ou trame incomplète.");

}

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial5.begin(115200);

delay(1000);

startMeasurement();

}

void loop() {

delay(1000); // Attend que les données soient prêtes

readMeasurement(); // Lire et afficher les données

- }