Reu avec Mauro - 8/05

But :

- avoir une interface qui permette de lancer la station météo sans devoir ouvrir Arduino ou on pourrait gérer l’allumage et l’extinction directement

- Exporter les données sous format CSV

CTD:

- Rasberry pi -> système d’exploitation

- Outil qui prend les mesures en python

ESP 8266 – Arduino :

- créer une interface web pour allumer/éteindre la station

- Remplacer le ON de la lumière avec le ON de la station

- Pour télécharger, regarder si ca écrit tout sur la carte CSV

- Dans le code, ajouter une fonction qui permette de télécharger les données de la carte SD  -> download le fichier de la carte SD

- visualisation (sur Arduino (30 kB) ca fait beaucoup):

- mettre l’interface web sur la carte SD

- Lire de la carte SD

Meme librairie que Mauro -> directement sur la carte SD

-> lire le code de la carte SD et le renvoyer comme ca

To do :

- Reecrire le code pour juste allumer et éteindre la station

- Exporter les données CSV depuis la carte SD

Puis:

- Ajouter la visualisation des données avec : chart.js

-> Regarder comment on lit les données de la carte SD ?

Lien utiles :

- https://docs.arduino.cc/learn/programming/sd-guide/

- https://www.chartjs.org/

- https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/

- https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer

🎯 Objectif

Tu veux :

✅ Afficher les données de tes capteurs (température, CO, lumière...)
 ✅ Créer une page web à cette adresse : 192.168.4.1 (donc hébergée sur l’ESP)
 ✅ Voir les données en direct (avec un graphique si possible)
 ✅ Pouvoir télécharger un fichier CSV

🛠️ Ce qu’il te faut :

🧩 Matériel :

- ESP8266 (NodeMCU par ex.) — celui qui crée le Wi-Fi TeensyBridge

- Ton Teensy connecté aux capteurs (tu l'as déjà)

- Un ordinateur avec Arduino IDE installé

📦 Logiciels / extensions :

- Arduino IDE

- ESP8266 board manager (installé dans Arduino IDE)

- Outil pour envoyer des fichiers HTML sur l’ESP :

- ESP8266 Sketch Data Upload (installation détaillée ci-dessous 👇)

🔧 Étape 1 – Préparer Arduino IDE

A. Installer la carte ESP8266 dans Arduino IDE

- Ouvre Arduino IDE

- Va dans Fichier > Préférences

- Dans "URL de gestionnaire de cartes supplémentaires", ajoute :

- bash

- CopierModifier

- http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

- Va dans Outils > Type de carte > Gestionnaire de cartes

- Installe esp8266 (par ESP8266 Community)

🧱 Étape 2 – Installer l’outil SPIFFS (pour envoyer la page web dans l’ESP)

Tu vas créer une vraie page web dans un dossier à part.

A. Télécharge l’outil :

- Télécharger ici (ESP8266FS)

- Extrais le dossier .zip

- Place-le dans :

- Windows : Documents/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/ESP8266FS.jar

- Mac : ~/Documents/Arduino/tools/ESP8266FS/tool/ESP8266FS.jar

Ensuite, redémarre Arduino IDE

Tu verras dans Outils > ESP8266 Sketch Data Upload → c’est bon ✅

📁 Étape 3 – Créer la page web

- Crée un dossier data à côté de ton sketch .ino

- Dans ce dossier, crée un fichier index.html avec ceci (exemple simple) :

html

CopierModifier

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Station Météo</title>

<meta charset="utf-8">

</head>

<body>

<h1>Données capteurs</h1>

<p>Température : <span id="temp">--</span> °C</p>

<p>Humidité : <span id="hum">--</span> %</p>

<script>

setInterval(() => {

fetch('/data.json')

.then(res => res.json())

.then(data => {

document.getElementById('temp').textContent = data.temperature;

document.getElementById('hum').textContent = data.humidity;

});

}, 2000);

</script>

</body>

</html>

🧠 Étape 4 – Écrire le code Arduino de l’ESP8266

Voici un code de base pour servir le HTML et envoyer les données JSON :

cpp

CopierModifier

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <FS.h>

ESP8266WebServer server(80);

// Remplace avec ton SSID/mot de passe si nécessaire

const char* ssid = "TeensyBridge";  // ton WiFi ESP

const char* password = "";          // si tu as défini un mot de passe

void setup() {

Serial.begin(74880);  // connexion au Teensy via Serial

WiFi.softAP(ssid, password);

Serial.println("WiFi actif");

Serial.print("IP: ");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

SPIFFS.begin();

// Route pour la page web

server.on("/", HTTP_GET, []() {

File f = SPIFFS.open("/index.html", "r");

server.streamFile(f, "text/html");

f.close();

});

// Route pour les données JSON simulées (ex: lu depuis le Teensy)

server.on("/data.json", HTTP_GET, []() {

// Exemple avec valeurs simulées

String json = "{\"temperature\": 23.5, \"humidity\": 54.2}";

server.send(200, "application/json", json);

});

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}

🚀 Étape 5 – Envoyer la page web dans l’ESP

- Compile le sketch (✅)

- Va dans Outils > ESP8266 Sketch Data Upload

- Clique → ça envoie le contenu du dossier data dans la mémoire SPIFFS

🧪 Étape 6 – Tester !

- Charge le sketch sur l’ESP8266

- Connecte-toi en WiFi à TeensyBridge

- Ouvre un navigateur et va à :
 👉 http://192.168.4.1/

Tu verras ta page web avec les données qui se mettent à jour toutes les 2 secondes !

🔄 Étape 7 – Connecter au Teensy

Pour afficher les vraies données, tu dois :

- Lire ce que le Teensy t’envoie via Serial

- Parse ces données et construire la réponse JSON dans /data.json